COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PLATANARES

Ministerio de Educación Pública

Especialidad: Administración y Soporte a las Computadoras — Décimo Año

| Asignatura: Administración y Soporte a las Computadoras | Unidad III — RA1: Cableado Estructurado |
| --- | --- |
| Docente: Ing. Henry Ferreto Cano | Nivel/Sección: Décimo _3_ |
| Estudiante: _dylan porras_______________________________ | Fecha: _20___ / __07__ / 2026 |

# Práctica de repaso — Conceptos Básicos del Cableado Estructurado

Instrucciones generales: Esta práctica combina varias técnicas de evaluación para repasar la Unidad III — RA1. Lea cada indicación con atención, trabaje con lapicero y evite el uso de corrector. Se permite consultar apuntes de clase salvo que el docente indique lo contrario.

Tabla de especificaciones

| Técnica | Ítems | Puntaje | Nivel cognitivo (Bloom) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Selección única (opción múltiple) | 10 | 10 | Recordar / Comprender |
| B. Verdadero y Falso con justificación | 5 | 10 | Comprender / Analizar |
| C. Relación de columnas (subsistemas y función) | 6 | 6 | Recordar / Relacionar |
| D. Completar (conceptos y valores clave) | 8 | 8 | Recordar / Comprender |
| E. Diagrama para etiquetar (6 subsistemas) | 6 | 6 | Aplicar |
| F. Desarrollo / caso práctico | 3 | 10 | Analizar / Aplicar / Evaluar |
| TOTAL | 38 ítems | 50 pts |  |

## A. Selección única — Encierre en un círculo la respuesta correcta (1 pto c/u)

1. ¿Cuál es la definición más precisa de cableado estructurado?

a) Un cable largo que va de un extremo a otro del edificio sin divisiones.

x) Un sistema de telecomunicaciones normalizado que provee una infraestructura flexible y organizada capaz de soportar múltiples servicios simultáneamente.

c) Un conjunto de cables de red instalados sin seguir ninguna norma internacional.

d) Un sistema exclusivo para transportar únicamente datos de internet.

2. En la analogía de la red eléctrica de un edificio, ¿qué representa el outlet o roseta de datos?

a) El interruptor de luz.

x) El tomacorriente donde se conecta cualquier aparato sin saber cómo están los cables internos.

c) El transformador principal del edificio.

d) El medidor eléctrico.

3. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las 4 palabras clave del cableado estructurado presentadas en la unidad?

a) Multi-servicio

b) Normalizado

x) Impermeable

d) Escalable

4. Según la norma ANSI/TIA-568, ¿cuál es la longitud máxima del cable permanente (horizontal) entre la roseta y el patch panel?

a) 100 metros

x) 90 metros

c) 10 metros

d) 300 metros

5. ¿Qué elemento representa el límite físico y legal entre la responsabilidad del proveedor de internet (ISP) y la del cliente?

a) El patch panel

x) El DMARC (punto de demarcación)

c) El backbone

d) El switch de núcleo

6. ¿Cuál es la función principal del Cuarto de Telecomunicaciones (TR)?

a) Alojar los servidores centrales de toda la institución.

x) Distribuir las conexiones del piso y alojar los equipos activos como el switch de acceso.

c) Conectar el edificio con el proveedor de internet.

d) Ser el punto donde el usuario conecta su computadora.

7. ¿Qué tipo de medio se recomienda para el cableado backbone (vertical) entre pisos, principalmente por su mayor ancho de banda y alcance?

a) Cable coaxial

b) Par telefónico (xDSL)

x) Fibra óptica

d) Cable UTP Cat5e

8. ¿Qué norma complementaria especifica los requisitos de los espacios físicos (TR, ER, ductos) del cableado estructurado?

x) TIA-569

b) ANSI/TIA-568

c) ISO/IEC 11801

d) IEEE 802.3

9. ¿Cuál es el orden de colores del esquema TIA-568B, comenzando por el par 1?

a) Blanco-Verde, Verde, Blanco-Naranja, Azul, Blanco-Azul, Naranja, Blanco-Café, Café

x) Blanco-Naranja, Naranja, Blanco-Verde, Azul, Blanco-Azul, Verde, Blanco-Café, Café

c) Blanco-Azul, Azul, Blanco-Verde, Naranja, Blanco-Naranja, Verde, Blanco-Café, Café

d) Naranja, Blanco-Naranja, Verde, Blanco-Verde, Azul, Blanco-Azul, Café, Blanco-Café

10. ¿Cuál herramienta se utiliza para insertar los hilos del cable UTP en los bloques de un patch panel u outlet, cortando el exceso automáticamente?

a) Ponchadora / crimpeadora

b) Pelacables

x) Herramienta de inserción (punch down)

d) Tester de cables

## B. Verdadero y Falso — Escriba V o F. Si es falso, corrija la afirmación en la línea (2 pts c/u)

1. (__v__)  El cableado estructurado se considera tecnológicamente neutral porque no depende de una marca ni protocolo específico.

Corrección (si es falso): leave blank

2. (__v__)  El canal completo (100 m) incluye 90 m de cable permanente más un máximo de 10 m repartidos entre los dos patch cords.

Corrección (si es falso): leave blank

3. (__f__)  La Sala de Equipos (ER) normalmente existe una por cada piso del edificio, igual que el TR.

Corrección (si es falso): la sala de equipos es un espacio centralizado

4. (__f__)  La fibra monomodo OS2 se identifica por un revestimiento de color amarillo y alcanza hasta 2000 metros.

Corrección (si es falso): aunq si se identifica con el color amarillo

5. (_f_)  El patch panel es un equipo activo porque necesita electricidad para amplificar la señal.

Corrección (si es falso): el patch es un equipopasivo

## C. Relación de columnas — Escriba la letra correcta en el paréntesis (1 pto c/u)

| (__f__) 1. Área de Trabajo | a. Interconecta los TR entre pisos y con la ER, generalmente con fibra óptica. |
| --- | --- |
| (__c__) 2. Cableado Horizontal | b. Punto donde ingresan los servicios del ISP y se ubica el DMARC. |
| (__e__) 3. Cuarto de Telecomunicaciones (TR) | c. Une la roseta del usuario con el TR del piso, máximo 90 m de cable permanente. |
| (__a__) 4. Backbone (Vertical) | d. Aloja servidores, switches de núcleo y cuenta con UPS y sistema CRAC. |
| (__d__) 5. Sala de Equipos (ER) | e. Distribuye las conexiones del piso mediante patch panel, switch y rack de 19". |
| (__b__) 6. Instalaciones de Entrada (EF) | f. Conecta el equipo del usuario final al outlet mediante un patch cord corto. |

## D. Complete el espacio en blanco (1 pto c/u)

1. La norma ______________ define las especificaciones de rendimiento para cables, conectores y canales completos en Norteamérica, incluyendo el esquema de colores 568B.

2. Una instalación de cableado estructurado bien realizada tiene una vida útil superior a ______________ años.

3. El estándar de ancho de los racks y gabinetes de telecomunicaciones es de ______________ pulgadas.

4. La tecnología que permite que las cámaras IP reciban energía eléctrica por el mismo cable de red se llama ______________.

5. El cuarto de telecomunicaciones debe mantenerse entre ______________ °C y ______________ °C según la norma TIA-569.

6. El conector de 8 pines que se coloca en los extremos de los patch cords se llama ______________.

7. La categoría de cable UTP recomendada para instalaciones de alto rendimiento, con velocidad de hasta 10 Gbps a 100 m completos, es ______________.

8. El sistema de extinción de incendios usado en la Sala de Equipos (ER) es de gas limpio y no agua, porque el agua dañaría los ______________.

## E. Diagrama para etiquetar — Los 6 subsistemas (1 pto c/u)

EF (____________________) → ER (____________________) → Backbone (____________________) → TR (____________________) → Horizontal (____________________) → Área de Trabajo (____________________)

## F. Desarrollo y caso práctico (puntaje según rúbrica adjunta)

1. Explique con sus propias palabras, usando una analogía distinta a las vistas en clase (no la de tuberías de agua ni la de red eléctrica), qué es el cableado estructurado y por qué es "tecnológicamente neutral". (4 líneas mínimo)

2. Caso: El CTP Platanares va a instalar un nuevo laboratorio de cómputo en el segundo piso. El TR más cercano está a 95 metros de distancia por el trayecto que debe recorrer el cable, y se planean usar patch cords de 3 m en cada extremo. ¿Cumple esta instalación con la norma ANSI/TIA-568? Justifique su respuesta con los números correctos de la regla de los 100 metros.

3. Compare el cableado estructurado con el cableado improvisado. Mencione al menos dos ventajas del primero a largo plazo, aunque tenga mayor costo inicial.

## Rúbrica — Sección F (Desarrollo y caso práctico)

| Criterio | Excelente (3-4 pts) | Aceptable (2 pts) | Insuficiente (0-1 pt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Claridad conceptual | Explica el concepto con precisión y una analogía original y coherente. | Explica el concepto de forma correcta pero con analogía poco clara. | No explica el concepto o lo confunde con otro tema. |
| Aplicación de la norma (regla 100 m) | Calcula correctamente y justifica con los valores exactos de la norma. | Llega a una conclusión correcta pero con justificación incompleta. | No aplica la regla o el cálculo es incorrecto. |
| Argumentación comparativa | Menciona 2 o más ventajas relevantes y bien argumentadas. | Menciona 1 ventaja correcta pero poco desarrollada. | No presenta ventajas claras o son incorrectas. |